- 佛山市中黄星瑜港澳子弟学校建设项目

- 竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）等要求，2025年    月     日，由建设单位、报告编制单位组成验收组对佛山市中黄星瑜港澳子弟学校建设项目（以下简称“本项目”）进行竣工环境保护验收。

验收组听取了项目建设、调试以及验收监测情况的汇报，查看了现场，审阅了《佛山市中黄星瑜港澳子弟学校建设项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称《监测报告》）和工程建设、调试等相关资料，经充分讨论，形成验收意见如下：

- 工程建设情况

- （1）建设项目地点、规模、主要建设内容

佛山市中黄星瑜港澳子弟学校建设项目位于广东省佛山市顺德区乐从镇葛岸村建家路1号建鑫家园16栋，占地面积14904.49m2，建筑面积12696.16m2，中心点经纬度为北纬22度57分38.726秒，东经113度4分9.917秒，为十二年一贯制学校,建设单位为佛山市中黄星瑜港澳子弟学校（原环评文件建设单位为佛山明峰煜峰教育科技有限公司，现变更为佛山市中黄星瑜港澳子弟学校）。本项目建设内容：1栋门卫室（编号19#）、1栋教学楼（编号20#）、1栋活动用房（含食堂、编号21#），并配套2个篮球场和1个运动场等。

- （2）建设过程及环保审批情况

佛山市中黄星瑜港澳子弟学校于2023年3月委托广东顺德环境科学研究院有限公司编制了《佛山市中黄星瑜港澳子弟学校建设项目环境影响报告表》，于2023年7月26日获得佛山市生态环境局环评批复，批复文号为佛环0307环审[2023]第8号。

本项目于2024年12月完成固定污染源排污登记（登记编号：52440600MJL5919286001Z），2025年2月完成本项目建设，2025年3月开始进行调试。

- （3）验收工况

2025年3月12日至13日监测期间学校正常运行。

- 工程变动情况

项目食堂油烟排气筒高度由原来的19m调整为18m，排气筒高度未低于环评审批高度的10%，不属于重大变化。本项目实际建设情况较原环评审批情况没有重大变动。

- 环境保护措施落实情况

1、废气

实验室产生的氯化氢、硫酸雾、氮氧化物等废气收集后引至所在建筑楼顶的实验室配套碱液喷淋塔设备处理后通过26m高FQ-19987排放口排放，经监测，实验室废气氯化氢、硫酸雾、氮氧化物有组织排放符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)表2第二时段二级标准；食堂油烟经油烟净化处理设施处理后引至18m高排气筒G2排放，经监测，油烟排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟排放浓度限值。校区边界无组织排放的臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）（GB14554-93）表1二级标准中“新扩改建”标准；无组织排放的氯化氢、硫酸雾、NOx符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)表2第二时段无组织排放监控浓度限值。

2、废水

食堂废水经隔油隔渣、生活污水经三级化粪预处理后经市政管网排入乐从污水处理厂处理。实验室废水和喷淋塔废水收集后经“酸碱中和+混凝沉淀”处理后经市政管网排入乐从污水处理厂处理。经监测，实验室废水、喷淋塔废水经处理后可达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。

3、噪声

项目已采取选用低噪声设备、墙体隔声、距离及绿化带衰减、加强交通管理，进行行车方向指示，控制车速，同时禁止鸣笛等降噪措施，经监测项目边界噪声监测结果可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

4、固体废物

生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。实验废液、化学品废包装容器、废水处理污泥、医疗废物等危险废物暂存在规范的危险废物暂存设施内，定期交由广州环科环保科技有限公司处理。项目已根据实际情况依照规范建设危废间。一般固废暂存及处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》要求，危险废物暂存及处置符合《国家危险废物名录（2025年版）》以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

- 环境保护设施调试效果

本项目已按照环评和审批要求落实了相关环保设施，在项目和环保设施调试正常运行的情况下进行了监测，监测结果表明，各污染物均能达标排放。

- 工程建设对环境的影响

- 1、大气环境影响

项目各污染物均达标排放，未对周围大气环境造成大的影响。

- 2、地表水环境影响

生活污水经三级化粪池，食堂废水经隔油隔渣池预处理后排入乐从污水处理厂，对水环境影响不大。实验室废水和喷淋塔废水收集后经“酸碱中和+混凝沉淀”处理后经市政管网排入乐从污水处理厂处理，对水环境影响不大。

- 3、噪声环境影响

项目所在校区边界昼间噪声达到标准要求，没有对周围环境产生明显影响。

- 4、固体废物环境影响

项目固体废物得到妥善处置，没有对周边环境造成不利影响。

- 验收结论

根据本项目验收监测和现场调查结果，本项目建设过程落实了环评报告表及其批复提出的各项环保措施，未发生重大变动，各污染物均达标排放。

综上所述，本项目具备竣工环境保护验收条件，符合竣工环境保护验收的要求，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

- 后续环境管理

1、做好各项环保设施运行及维护，确保污染物稳定达标排放。

2、完善各项运行台账、记录等。

- 验收人员信息

详见附表1。

佛山市中黄星瑜港澳子弟学校

2025年    月     日

附表1佛山市中黄星瑜港澳子弟学校建设项目验收人员信息表

| 序号 | 单位 | 姓名 | 联系电话 | 身份证号码 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山市中黄星瑜港澳子弟学校 |  |  |  |  |
| 2 | 佛山市中黄星瑜港澳子弟学校 |  |  |  |  |
| 3 | 广东顺德环境科学研究院有限公司 |  |  |  |  |